Titel:	Bedienung ARA Hainholz – E-Traktion

Gültig ab:	02.05.2025

Gültig bis:	unbegrenzt

Anwendungsbereich:

Die Bedienungsanleitung gilt für die nachfolgend angegebenen Personengruppen:

| ☐ | TDH-Gesamt |
| --- | --- |
| ☒ | Betriebsdurchführung |
| ☐ | Kundenservice |
| ☐ | Instandhaltung |
| ☐ | Disposition |
| ☐ | Betriebsplanung |
| ☐ | Verwaltung |
| ☒ | Extern |

für die Bedienung folgender Fahrzeugtypen:

| ☒ | FLIRT³ XL |
| --- | --- |
| ☒ | ET425.5 |
| ☒ | E-Traktion (extern) |

Mitgeltende Unterlagen:

TDH NBS AT

TDH NBS BT

Hinweis: Der Anweisungstext befindet sich auf der/den folgende/n Seite/n.

| erstellt/bearbeitet: | geprüft: | freigegeben: |
| --- | --- | --- |
| Verantwortlicher (Florian Berger) Datum: 02.05.2025 | Eisenbahnsicherheit (Jana Glenewinkel-Meyer) Datum: 02.05.2025 | Geschäftsleitung (Tobias Baden) Datum: 02.05.2025 |

Anleitung für die Nutzung der Eisenbahnwaschanlage

1. Einleitung

Die Waschhalle der Anlage verfügt über keine Oberleitung. Fahrzeuge mit elektrischer Traktion (E-Traktion) können daher nicht direkt in die Halle fahren. Stattdessen müssen diese entweder in die Halle geschoben oder im Steuerwagenbetrieb eingebracht werden.

2. Vorbereitung der Fahrzeuge

- Elektrische Traktion: Fahrzeuge mit E-Traktion müssen spätestens vor dem Signal EL6 direkt vor der Halle anhalten. Der vordere Stromabnehmer ist zu senken und festzulegen. Sollte das schiebende Fahrzeug ebenfalls eine E-Traktion haben, darf es am Signal EL6 vorbeifahren. Das geschobene Fahrzeug ist spätestens am Schild „Hier Stop Fst. Tür Flirt3XL / ET425“ anzuhalten. Um Schäden an der Oberleitung sowie dem Fahrzeug zu vermeiden. Der Stopppunkt des geschobene Fahrzeugs kann bei anderen Fahrzeugbaureihen variieren und muss individuell ausgetestet werden.

- Klimaanlagen: Schalten Sie in allen Führerräumen der Elektrotriebwagen (ET) die Klimaanlagen aus.

- Scheibenwischer: Stellen Sie die Scheibenwischer in die Grundstellung.

- Fenster: Überprüfen Sie, dass alle Fenster des ET geschlossen sind.

3. Einfahrt in das Waschgleis

- Positionieren: Fahren Sie in das Waschgleis, bis sich das zu waschende Fahrzeug zwischen dem vorderen und dem hinteren Waschportal befindet.

- Sicherung: Nach Erreichen der Endposition legen Sie die Federspeicherbremse an oder sichern Sie das Fahrzeug anderweitig gegen Wegrollen. Kuppeln Sie das Schiebefahrzeug ab und fahren Sie es aus der Halle.

4. Bedienung der Waschanlage

- Am Bediendisplay (Am Ende der Halle vor Tor 2):

  - Wählen Sie die Baureihe des Fahrzeugs.

  - Geben Sie die Fahrzeugnummer ein.

  - Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.

  - Starten Sie den Waschprozess durch Drücken des Start-Knopfes.

- Waschvorgang:

  - Der Waschvorgang startet automatisch.

  - Verlassen Sie nach dem Einschalten der Waschanlage sofort die Waschhalle durch das Ausfahrtstor in Richtung Westen. Das Bedienpanel für das Tor befindet sich rechts neben diesem.

- Nach dem Waschvorgang:

  - Stellen Sie sicher, dass das Waschprogramm am Bediendisplay beendet ist.

  - Befahren Sie mit dem Schiebefahrzeug wieder die Halle, um das gewaschene Fahrzeug herauszuziehen.

  - Der Stromabnehmer des gewaschenen Fahrzeugs darf erst wieder gehoben werden, wenn das Fahrzeug vollständig aus der Halle und hinter dem Signal EL6 gefahren ist.

6. Sicherheitshinweis

Achtung: Beim Auf- und Absteigen vom Fahrzeug innerhalb der Waschhalle besteht erhöhte Rutschgefahr!!

5. Störungen melden

Sollten während des Waschprozesses oder an der Waschanlage Störungen auftreten, rufen Sie bitte die Leitstelle der Transdev Hannover GmbH unter folgender Telefonnummer an: 0511 89 769 103.