Titel:	Bedienung ARA Hainholz – V-Traktion

Gültig ab:	02.05.2025

Gültig bis:	unbegrenzt

Anwendungsbereich:

Die Bedienungsanleitung gilt für die nachfolgend angegebenen Personengruppen:

| ☐ | TDH-Gesamt |
| --- | --- |
| ☒ | Betriebsdurchführung |
| ☐ | Kundenservice |
| ☐ | Instandhaltung |
| ☐ | Disposition |
| ☐ | Betriebsplanung |
| ☐ | Verwaltung |
| ☒ | Extern |

für die Bedienung folgender Fahrzeugtypen:

| ☐ | FLIRT³ XL |
| --- | --- |
| ☐ | ET425.5 |
| ☒ | V-Traktion (extern) |

Mitgeltende Unterlagen:

TDH NBS AT

TDH NBS BT

Hinweis: Der Anweisungstext befindet sich auf der/den folgende/n Seite/n.

| erstellt/bearbeitet: | geprüft: | freigegeben: |
| --- | --- | --- |
| Verantwortlicher (Florian Berger) Datum: 02.05.2025 | Eisenbahnsicherheit (Jana Glenewinkel-Meyer) Datum: 02.05.2025 | Geschäftsleitung (Tobias Baden) Datum: 02.05.2025 |

Anleitung für die Nutzung der Eisenbahnwaschanlage

Anleitung für eigenständig fahrende Dieseltriebzüge (VT) in die Waschanlage

1. Einfahrt in das Waschgleis

- Positionieren: Fahren Sie in das Waschgleis, bis sich das zu waschende Fahrzeug zwischen dem vorderen und dem hinteren Waschportal befindet.

- Ampel leuchtet grün bei Einfahrt

- Ampel blinkt grün bei Annäherung an Zielposition

- Ampel leuchtet rot, wenn Zielposition erreicht ist

- Ampel leuchtet gelb, wenn Fahrzeug zu weit gefahren ist und zurückgesetzt werden muss

- Sicherung: Nach Erreichen der Endposition (Ampel leuchtet rot) legen Sie die Federspeicherbremse an oder sichern das Fahrzeug gegen Wegrollen.

2. Vorbereitung der Fahrzeuge

- Klimaanlagen: Schalten Sie in allen Führerräumen des Dieseltriebzuges (VT) die Klimaanlagen aus.

- Motoren: Schalten Sie die Motoren des VT vor dem Beginn des Waschvorgangs ab.

- Scheibenwischer: Stellen Sie die Scheibenwischer in die Grundstellung.

- Fenster: Überprüfen Sie, dass alle Fenster des VT geschlossen sind.

3. Bedienung der Waschanlage

- Am Bediendisplay:

  - Wählen Sie die Baureihe des Fahrzeugs.

  - Geben Sie die Fahrzeugnummer ein.

  - Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.

  - Starten Sie den Waschprozess durch Drücken des Start-Knopfes.

- Waschvorgang:

  - Der Waschvorgang startet automatisch.

  - Verlassen Sie nach dem Einschalten der Waschanlage sofort die Waschhalle durch das Ausfahrtstor in Richtung Westen. Das Bedienpanel für das Tor befindet sich rechts neben diesem.

- Nach dem Waschvorgang:

  - Stellen Sie sicher, dass das Waschprogramm am Bediendisplay beendet ist.

  - Starten Sie die Motoren des VT erst wieder, wenn das Waschprogramm vollständig beendet ist.

  - Starten sie die Motoren und fahren aus der Halle.

5. Sicherheitshinweis

Achtung: Beim Auf- und Absteigen vom Fahrzeug innerhalb der Waschhalle besteht erhöhte Rutschgefahr!!

6. Störungen melden

Sollten während des Waschprozesses oder an der Waschanlage Störungen auftreten, rufen Sie bitte die Leitstelle der Transdev Hannover GmbH unter folgender Telefonnummer an: 0511 89 769 103.